鄂州市水资源地表水水功能区及城乡饮用水

水质检测方案（试行）

根据《环境监测方法标准实用手册-监测技术规范》、《水环境监测规范》(SL219-2013)、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和有关法规规定，结合我市实行最严格水资源管理制度实际和《鄂州市地表水功能区划（修编）报告》（2015年5月），制定本方案。

一、地表水功能区监测点分布、参数、频次

（一）省级水功能区情况

根据《省人民政府关于批准湖北省水功能区划的批复》（鄂政函〔2003〕101号），我市列入省级水功能区划共7个，分别是长江武汉葛店饮用水源、工业用水区，长江武汉～鄂州～黄州保留区，长江鄂州饮用水源、工业用水区，长江鄂州工业用水区，长江鄂州过渡区，长江鄂州～黄石保留区，梁子湖保留区，省水利厅关于全省重要水功能区监测责任明确，省级水功能区监测工作现由鄂州市水文水资源勘测局承担。

（二）监测点分布、参数、频次

1、监测点分布

根据《鄂州市地表水功能区划（修编）报告》，全市共有36个重要地表水功能区（含省级水功能区7个），本方案拟对市批水功能区29个，另增加省级水功能区梁子湖为监测点，共对30个水功能区水质进行监测， 根据湖（库）区水面面积、形状规则、径流范围、水功能服务人口数等来选定水功能区监测点位和采集样品数量，共设置54个监测点位。市级重要地表水功能区监测点位分布见附件1。

2、监测参数

监测参数为GB3838-2002常规指标24项要求，另增加4项针对性项目，共28个参数。见附件2

3、监测频次

每年四次，即一季度一次。

二、城乡饮用水监测点分布、参数、频次

1.水源水监测：依据《生活饮用水水源水水质标准》（CJ3020-93），每月对水务集团下属雨台山水厂，凤凰台水厂，葛华水厂，太和水厂等四家水厂的取水点，每季度对临江水厂、燕矶水厂、杨叶水厂和梁子湖区9处小型农饮水项目等乡镇村水厂取水点，采样监测常规34项指标。

2.集中式供水出厂水、管网末梢水监测：依据《城市供水水质标准》（CJ/T 206-2005）、《村镇供水工程运行管理规程》（SL689-2013），我市城区设置20个采样点，控制供水关键节点和方便水样采集等因素，拟在城区20所学校、幼儿园和公共场所布点采样，通过城市供水管网延伸的每个乡镇各设2个监测点，设在当地学校或医院和村塆居民家中。常规参数监测每月一次（35项）；每季度对乡镇水厂：临江、杨叶、燕矶和梁子湖区9个小水厂的出厂水和村民家中管网末梢水各采集2份样品，进行常规检测（35项）。尽快开展对千吨万人以上供水能力的水厂每年两次饮用水水质106项全分析（分丰水期和枯水期）。每日水厂自检9个项目参数由各水厂化验室自行组织，建立台账备查。

城乡生活饮用水监测点见附件3，监测参数见附件4。

三、水功能区污废水排放监测

依据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和“国家行业污水排放标准”的要求，联合水政执法、环境监理单位，摸清我市污水、废水排放单位污水排放总量-路径-排污口，根据各作业班次情况，适时开展污废水排放浓度监测，监控水污染源，逐步建立和完善在线监控系统。

四、工作要求

（一）市水务工程质量监督中心（水资源监督检测中心）要按照《方案》要求，统筹做好3类水资源监测的布点、取样、检测和调查摸底工作。

（二）各区水务水产局、开发区社发（经发）局及各水功能区水管单位要做好监测点布设、维护、取样的配合工作。

（三）水资源监督检测中心要按照规范的检测方法做好检测项目的取样、检测数据的分析及档案整理工作。监测采样需具有代表性，检测结果要能反应该水功能区水质总体状况。采样（包括现场检测）—实验室分析—数据评价，是一有机整体，要做好采样前后各项准备和预处理工作，采样容器需清洁处理干净，按规范要求不同参数需加对应保存剂、处理剂，选择合适监测点和采样断面，低温储存和运输，尽可能较短时间送达实验室进行处理分析；实验室内检测工作要合理分工、合理安排检测时效，协同完成检测任务。

（四）水资源与供用水管理科、水务工程质量监督中心要根据《方案》制定监督检查计划，每季度对《方案》落实情况进行检查，并将监督检查情况及时通报相关部门。对全市水功能区监测数据进行分析评价，建立时间-空间-区间三维评价体系，适时掌握我市水功能区水质状况，并与市环保部门勾通协调为政府和部门决策提供科学依据。

# 附件1：市级重要地表水功能区监测点位分布

| 序号 | 水功能一级区 | 水功能二级区 | 所在水系 （流域） | 监测点位个数 | 功能区长度（km）或面积（km2） | 现状水质 | 目标水质 | 监测点经纬度坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁子湖保留区 |  | 梁子湖 | 3 | 256.3k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  | 省批水功能区 |
| 2 | 高桥河保留区 |  | 梁子湖 | 2 | 29.5km2 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 3 | 长港河开发利用区 | 长港工业、农业用水区 | 梁子湖 | 3 | 46.5km2 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 4 | 薛家沟港保留区 |  | 梁子湖 | 2 | 12.98km2 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 5 | 新河道开发利用区 | 新河道工业、 农业用水区 | 梁子湖 | 2 | 10.17km2 | Ⅳ | Ⅲ |  |  |
| 6 | 梧桐湖保留区 |  | 梁子湖 | 2 | 28k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  | 跨市湖泊 |
| 7 | 三山湖保留区 |  | 梁子湖 | 2 | 20.2k㎡ | Ⅳ | Ⅲ |  | 跨市湖泊 |
| 8 | 洋澜湖开发利用区 | 洋澜湖景观 娱乐用水区 | 洋澜湖 | 3 | 3.73k㎡ | Ⅴ | Ⅲ |  | 城中湖 |
| 9 | 花马湖开发利用区 | 花家湖工业、 农业用水区 | 花马湖 | 2 | 8.87k㎡ | Ⅳ | Ⅲ |  |  |
| 10 |  | 黄山湖保留区 | 花马湖 | 2 | 7.05k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 11 |  | 走马湖农业用水区 | 花马湖 | 2 | 4.15k㎡ | Ⅳ | Ⅲ |  |  |
| 12 | 五四湖开发利用区 | 五四湖工业、 农业用水区 | 梁子湖 | 2 | 12k㎡ | Ⅳ | Ⅲ |  |  |
| 13 | 红莲湖开发利用区 | 红莲湖景观娱乐、 农业用水区 | 梁子湖 | 2 | 8.09k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 14 | 南迹湖开发利用区 | 南迹湖饮用水源、 农业用水区 | 南迹湖 | 3 | 5.53k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  | 华容区备用水源 |
| 15 | 武城湖保留区 |  | 梁子湖 | 2 | 4.01k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 16 | 四海湖保留区 |  | 梁子湖 | 2 | 3.89k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 17 | 严家湖开发利用区 | 严家湖农业用水区 | 梁子湖 | 2 | 3.26k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 18 | 余湖保留区 |  | 梁子湖 | 2 | 1.71k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 19 | 马桥湖保留区 |  | 梁子湖 | 1 | 1.43k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 20 | 西叉湖保留区 |  | 梁子湖 | 1 | 1.29k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 21 | 瓜圻湖保留区 |  | 梁子湖 | 2 | 1.20k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 22 | 大头海保留区 |  | 梁子湖 | 1 | 1.08k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
| 23 | 陈家湖开发利用区 | 陈家湖景观 娱乐用水区 | 梁子湖 | 1 | 0.43k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  | 城中湖 |
| 24 | 抔湖开发利用区 | 抔湖景观娱乐用水区 | 梁子湖 | 1 | 0.051k㎡ | Ⅳ | Ⅲ |  | 城中湖 |
| 25 | 石桥水库 开发利用区 | 石桥水库农业用水、 饮用水源区 | 花马湖 | 1 | 1.53k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  | 中型水库 |
| 26 | 马龙狮子口 水库开发利用区 | 马龙狮子口水库饮用水源、农业用水区 | 梁子湖 | 2 | 1.34k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  | 连库运行 |
| 27 | 黄龙水库 开发利用区 | 黄龙水库饮用水源、 农业用水区 | 花马湖 | 1 | 0.53k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  | 重点小（Ⅰ）型水库 |
| 28 | 白龙水库 开发利用区 | 白龙水库饮用水源、 农业用水区 | 花马湖 | 1 | 0.11k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  | 重点小（Ⅰ）型水库 |
| 29 | 夫子岭水库 开发利用区 | 夫子岭水库饮用水源、农业用水区 | 花马湖 | 1 | 0.15k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  | 重点小（Ⅰ）型水库 |
| 30 | 黄山水库 开发利用区 | 黄山水库饮用水源、 农业用水区 | 花马湖 | 1 | 0.11k㎡ | Ⅲ | Ⅲ |  | 重点小（Ⅰ）型水库 |

# 附件2：市级重要地表水功能区常规监测参数及限值（mg/L）

| 序号 | 参数名称 | Ⅲ类标准限值 | 备 注 | 序号 | 参数名称 | Ⅲ类标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） |  |  | 15 | 汞 | 0.0001 |  |
| 2 | pH值 | 6~9 |  | 16 | 镉 | 0.005 |  |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 |  | 17 | 六价铬 | 0.05 |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 6 |  | 18 | 铅 | 0.05 |  |
| 5 | 耗氧量（Cr） | 20 |  | 19 | 氰化物 | 0.2 |  |
| 6 | 五日生化需氧量 | 4.0 |  | 20 | 挥发酚 | 0.005 |  |
| 7 | 氨氮 | 1.0 |  | 21 | 石油类 | 0.05 |  |
| 8 | 总磷 | 0.05 |  | 22 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 |  |
| 9 | 总氮 | 1.0 |  | 23 | 硫化 物 | 0.2 |  |
| 10 | 铜 | 1.0 |  | 24 | 粪大肠菌群（个/L） | 10000 |  |
| 11 | 锌 | 1.0 |  | 25 | 电导率（us/cm） |  |  |
| 12 | 氟化物 | 1.0 |  | 26 | 叶绿素a(mg/m3) |  |  |
| 13 | 硒 | 0.01 |  | 27 | 透明度（米） |  |  |
| 14 | 砷 | 0.05 |  | 28 | 水深（米） |  |  |

# 附件3：生活饮用水监测点布设

| 城区生活饮用水监测点布设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 序号 | 监测点 | 序号 | 监测点 |
| 1 | 西山小学 | 8 | 市一中 | 15 | 鄂州高中 |
| 2 | 水泥厂学校 | 9 | 明堂小学 | 16 | 吴都中学 |
| 3 | 樊口中学 | 10 | 东方红小学 | 17 | 实验小学 |
| 4 | 市二中 | 11 | 市五中 | 18 | 华森中学 |
| 5 | 范墩小学 | 12 | 南塔小学 | 19 | 新民街小学 |
| 6 | 石山中学 | 13 | 吴都小学 | 20 | 市三中 |
| 7 | 市四中 | 14 | 鄂州大学 |  |  |
| 通过城市供水管网延伸的农村饮用水监测点 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡镇 | 学校/医院监测点 |  | 农村居民监测点 | 备注 |
| 1 | 泽林镇 |  |  |  |  |
| 2 | 新庙镇 |  |  |  |  |
| 3 | 燕矶镇 |  |  |  |  |
| 4 | 沙窝乡 |  |  |  |  |
| 5 | 杨叶镇 |  |  |  |  |
| 6 | 花湖镇 |  |  |  |  |
| 7 | 杜山镇 |  |  |  |  |
| 8 | 长港镇 |  |  |  |  |
| 9 | 碧石渡镇 |  |  |  |  |
| 10 | 汀祖镇 |  |  |  |  |
| 11 | 临江乡 |  |  |  |  |
| 12 | 蒲团乡 |  |  |  |  |
| 13 | 庙岭镇 |  |  |  |  |
| 14 | 段店镇 |  |  |  |  |
| 15 | 华容镇 |  |  |  |  |
| 16 | 葛店镇 |  |  |  |  |
| 17 | 东沟镇 |  |  |  |  |
| 18 | 沼山镇 |  |  |  |  |
| 19 | 太和镇 |  |  |  |  |
| 20 | 涂家垴镇 |  |  |  |  |
| 21 | 梁子镇 |  |  |  |  |

# 附件4：生活饮用水常规监测参数及限值

| 序号 | 参数名称 | 限值（mg/L） | 备注 | 序号 | 参数名称 | 限值 （mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 19 | 肉眼可见物 | 无 |  |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 20 | pH值 | 6.5~8.5 |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 21 | 铝 | 0.2 |  |
| 4 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 22 | 铁 | 0.3 |  |
| 5 | 砷 | 0.01 |  | 23 | 锰 | 0.1 |  |
| 6 | 镉 | 0.005 |  | 24 | 铜 | 1.0 |  |
| 7 | 六价铬 | 0.05 |  | 25 | 锌 | 1.0 |  |
| 8 | 铅 | 0.01 |  | 26 | 氯化物 | 250 |  |
| 9 | 汞 | 0.001 |  | 27 | 硫酸盐 | 250 |  |
| 10 | 硒 | 0.01 |  | 28 | 溶解性总固体 | 1000 |  |
| 11 | 氰化物 | 0.05 |  | 29 | 总硬度 | 450 |  |
| 12 | 氟化物 | 1.0 |  | 30 | 耗氧量 | 3 | Mn法 |
| 13 | 硝酸盐氮 | 10 |  | 31 | 挥发酚类 | 0.002 |  |
| 14 | 三氯甲烷 | 0.06 |  | 32 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 |  |
| 15 | 四氯化碳 | 0.002 |  | 33 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |
| 16 | 色度（铂钴度） | 15 |  | 34 | 总β放射性 | 1 |  |
| 17 | 浑浊度/NTU | 1 |  | 35 | 游离氯 | ≥0.3/0.05 | 余氯 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭 异味 |  |  |  |  |  |